| PIANO DI GESTIONE | TORRENTE FERSINA ALTO | codiceCI: A200040 |
| --- | --- | --- |

SITUAZIONE

Costituisce un ambiente di significativa importanza ittica e alieutica. I dati e le informazioni disponibili descrivono condizioni ecologiche e ittiche ottime solo per la porzione superiore dell’ecosistema omogeneo. A valle di Palù del Fersina si assommano una serie di fattori concomitanti di degrado (prelievi idrolelettrici in successione e lunga sequenza di grandi briglie) che, pur non influendo in modo rilevante sulla qualità chimica delle acque, alterano sensibilmente l’assetto ecologico attraverso la costante riduzione quasi totale delle portate naturali e l’interruzione artificiale della continuità longitudinale.

Nel piano di gestione si applicano criteri sostanzialmente conservativi pur tenendo in considerazione, tuttavia, l’assoluta e prioritaria esigenza di ripristino minimale delle condizioni ecologiche.

La forte vocazione salmonicola condiziona il popolamento ittico che è naturalmente dominato dalla Trota fario. In seguito alla reiterata e assidua immissione di materiale ittico appartenente a ceppi selezionati di allevamento, la morpha atlantica ha sostituito almeno parzialmente la morpha mediterranea che costituisce la popolazione autoctona originaria.

OBIETTIVI ITTIOGENICI FINALI

- Ripristino delle condizioni ambientali ai fini ittiogenici

- Ripristino della continuità biologica e possibile eliminazione degli ostacoli artificiali alle migrazioni ittiche

- Conservazione o eventuale ripristino della composizione qualitativa del popolamento ittico teorico

- Ripristino dei rapporti quantitativi tra le specie componenti il popolamento ittico teorico

- Ripristino quantitativo almeno parziale della capacità ittiogenica dell’ambiente

- Conservazione o ripristino della popolazione autoctona di Trota fario

- Limitazione del prelievo alieutico alle reali capacità di produzione ittica spontanea

- OBIETTIVI ITTIOGENICI TRANSITORI

- Conservazione o incremento della capacità produttiva assistita dell’ambiente

- Conservazione o incremento della pescosità dell’ambiente

- Esclusione di qualsiasi immissione di specie o sottospecie estranee al popolamento ittico teorico

- Protezione e progressivo ripristino della popolazione ittiche autoctone

- Sostegno dell’attività riproduttiva spontanea delle popolazioni ittica autoctona di Trota fario

- Sostegno tramite ripopolamento alle popolazioni autoctone in fase di contrazione numerica e a rischio di estinzione

- INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Per le indicazioni generali di rinaturalizzazione delle sponde e dell’alveo, di ripristino della continuità fisica e biologica per la risalita dell’ittiofauna e di miglioramento della qualità e quantità di acqua in alveo, si rimanda alle prescrizioni proposte nel piano speciale “Miglioramenti ambientali, ingegneria naturalistica e DMV (deflusso minimo vitale)”

Tra le indicazioni specifiche per il miglioramento ambientale dell’ecosistema omogeneo e gli interventi prioritari necessari si segnalano:

- Eliminazione o riduzione degli afflussi inquinanti significativi per la qualità biologica delle acque in zona S. Orsola

- Protezione e controllo dei siti riproduttivi della Trota fario

- Protezione e controllo dei siti riproduttivi della Trota marmorata nel tratto inferiore

- PRESCRIZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE E VINCOLANTI

- Divieto assoluto di immissione di specie diverse da quelle guida e associate del popolamento ittico teorico

- Divieto assoluto di immissione di materiale ittico a stadi di sviluppo diversi da uovo, avannotto o giovane dell’annata (max 12 cm), fatti salvi eventuali interventi di trasferimento di contingenti ittici per il ripristino del popolamento ittico autoctono sotto stretto controllo del Servizio Faunistico

- INDICAZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE NON VINCOLANTI

- Immissione a cadenza annuale di 0,1 es/m2 di giovani dell’annata (max 12 cm) di Trota fario, possibilmente generati in condizioni controllate da riproduttori locali o comunque attribuibili alla forma “mediterranea”

- Immissione a cadenza annuale di 1 es/m2 di avannotti (max 4 cm) di Trota fario, possibilmente generati in condizioni controllate da riproduttori locali o comunque attribuibili alla forma “mediterranea”

- In alternativa agli avannotti, immissione a cadenza annuale di 1,5 es/m2 di uova embrionate di Trota fario, possibilmente generate in condizioni controllate da riproduttori locali o comunque attribuibili alla forma “mediterranea”

- È consigliabile la riproduzione artificiale da riproduttori locali selezionati di Trota fario (cfr. Piano speciale “Trota fario”): in questo caso, e ove necessario, le quantità di individui immessi può anche raggiungere valori di 0,2 es/m2 di giovani dell’annata (max 12 cm), 3 es/m2 di avannotti (max 4 cm) e, in alternativa agli avannotti, 5 es/m2 di uova embrionate

- Previa verifica della sussistenza di condizioni adeguate, eventuale immissione una tantum distribuita nei luoghi più favorevoli lungo il corso d’acqua (pozze e fondali ciottolosi ricchi di anfratti) di un contingente di almeno 200 esemplari di Scazzone

- INDICAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

- Misura minima prelevabile consigliata per la Trota fario  20 cm

- Numero massimo indicativo di capi di Trota fario prelevabili per ogni giornata di pesca per ogni pescatore  5 capi

- Numero indicativo massimo annuo di capi prelevabili di Trota fario  0,1 capi/m2

- Divieto assoluto di prelievo dello Scazzone

- Pesca con esche naturali solo con ami di apertura massima pari a 0,6 cm e privi di ardiglioni

- Modalità di rilascio del pescato: senza estrarre il pesce dall’acqua, recidendo la lenza ove necessario per non danneggiare il pesce catturato

- Divieto di calpestare o sommuovere i fondali nei siti riproduttivi delle trote fino al 30 aprile

- Divieto di gare di pesca

- MONITORAGGIO ITTIOLOGICO E INFORMAZIONI GESTIONALI

- Campionamento qualitativo e semiquantitativo dell’ittiofauna entro l’anno 2006

- Monitoraggio quantitativo dell’ittiofauna con cadenza quinquennale, non prioritario

- Raccolta dei dati relativi a immissioni ittiche riferiti all’ecosistema omogeneo

- Raccolta dei dati relativi al prelievo alieutico riferiti all’ecosistema omogeneo

DURATA PIANO DI GESTIONE

Fatte salve modifiche derivanti, tramite il monitoraggio ittico, dall’acquisizione di nuove informazioni ed evidenze tecnico-scientifiche che ne comportino la modifica, il piano di gestione rimane valido per la durata di 5 anni

PROSPETTIVE

Si prevede una sostanziale conservazione della attuale capacità ittiogenica del corso d’acqua almeno finché non saranno ripristinate almeno parzialmente le portate naturali tramite il rilascio del deflusso minimo vitale. La produzione salmonicola potrà essere ulteriormente incrementata in caso di miglioramento dei tratti eventualmente soggetti a significative alterazioni ambientali. Un effetto particolarmente positivo potrà derivare dall’utilizzo per il ripopolamento di materiale ittico strettamente autoctono e, in particolare, di trote fario di ceppo “mediterraneo”. In quest’ottica assume importanza gestionale primaria la possibile attività di riproduzione artificiale della Trota fario da riproduttori locali o provenienti da analoghi ambienti contigui.

Un mezzo prioritario per garantire una corretta gestione ittiofaunistica del corso d’acqua è costituito dalla limitazione del prelievo alieutico alle sue reali capacità ittiogeniche spontanee e all’interruzione di qualsiasi immissione di trote adulte “pronta pesca”.