| PIANO DI GESTIONE | GE41 - TORRENTI MONTANI sensibilmente alterati | codiceCI: VARI |
| --- | --- | --- |

SITUAZIONE

Costituisce un ambiente di significativa importanza ittica e alieutica, pur facendo parte del reticolo idrografico secondario. I dati e le informazioni disponibili descrivono condizioni ecologiche e ittiche strutturalmente alterate. Nel piano di gestione si applicano criteri adatti ai corsi d’acqua montani a naturalità ridotta e soggetti a forme significative di alterazione, anche in considerazione delle necessità di ripristino ambientale e di sostegno all’attività riproduttiva dei Salmonidi, che risulta parzialmente inibita.

La forte vocazione salmonicola condiziona il popolamento ittico che è naturalmente dominato dalla Trota fario.

OBIETTIVI ITTIOGENICI FINALI

- Ripristino delle condizioni ambientali ai fini ittiogenici

- Ripristino almeno parziale della continuità biologica e riduzione degli ostacoli artificiali alle migrazioni ittiche

- Eventuale ripristino della composizione qualitativa del popolamento ittico teorico

- Ripristino dei rapporti quantitativi tra le specie componenti il popolamento ittico teorico

- Bonifica da eventuali specie, sottospecie, forme e razze estranee al popolamento ittico teorico

- Ripristino o miglioramento quantitativo della capacità ittiogenica dell’ambiente

- Conservazione o ripristino della popolazione autoctona di Trota fario

- Limitazione del prelievo alieutico alle reali capacità di produzione ittica spontanea

- OBIETTIVI ITTIOGENICI TRANSITORI

- Conservazione o incremento della capacità produttiva assistita dell’ambiente

- Conservazione o incremento della pescosità dell’ambiente

- Esclusione di qualsiasi immissione di specie o sottospecie estranee al popolamento ittico teorico

- Protezione e progressivo ripristino delle popolazioni ittiche autoctone

- Sostegno dell’attività riproduttiva spontanea delle popolazioni ittiche autoctone

- Sostegno tramite ripopolamento alle popolazioni autoctone in fase di contrazione numerica e a rischio di estinzione

- INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Per le indicazioni generali di rinaturalizzazione delle sponde e dell’alveo, di ripristino della continuità fisica e biologica per la risalita dell’ittiofauna e di miglioramento della qualità e quantità di acqua in alveo, si faccia riferimento alle prescrizioni proposte dal piano speciale speciale “Miglioramenti ambientali, ingegneria naturalistica e DMV (deflusso minimo vitale)”.

Tra i corpi idrici (o tratti di essi) suscettibili di miglioramento ambientale e gli interventi prioritari necessari si segnalano:

- Torrente Vermigliana (A302A12): eliminazione delle briglie più alte ed insormontabili all’ittiofauna con costruzione di rampe o scale di monta nei seguenti tratti nel Comune di Ossana (a monte ed a valle del ponte S. Carlo) e presso il ponte de la Poia; rinaturalizzazione del tratto a valle dell’abitato di Vermiglio, precisamente  a monte ed in fianco dei laghetti situati sotto il paese, dove il torrente scorre per circa 1,5 km fra murature rigide e terreni

- Rio Negro e affluenti (A2A3010): depurazione biologica delle acque e riduzione dei carichi organici provenienti dal territorio circostante;

- PRESCIZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE E VINCOLANTI

- Divieto assoluto di immissione di specie diverse da quelle guida e associate del popolamento ittico teorico

- Divieto assoluto di immissione di materiale ittico a stadi di sviluppo diversi da uovo, avannotto o giovane dell’annata (max 9 cm), fatti salvi eventuali interventi di trasferimento di contingenti ittici per il ripristino del popolamento ittico autoctono sotto stretto controllo del Servizio Faunistico

- Obbligo di ripopolamento a cadenza annuale con almeno 5.000 individui allo stadio di avannotto (o, in alternativa, almeno 10.000 uova embrionate in scatole Vibert) di Trota fario, possibilmente generati in condizioni controllate da riproduttori locali o comunque attribuibili alla forma “mediterranea”; i ripopolamenti devono interessare prioritariamente i tratti alterati a causa di forti riduzioni non totali delle portate, quelli isolati a valle da barriere invalicabili per le trote in risalita e quelli in generale degradati nella loro capacità ittiogenica

- INDICAZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE NON VINCOLANTI

- Immissione a cadenza annuale di 0,1 es/m2 di giovani dell’annata (max 9 cm) di Trota fario, possibilmente generati in condizioni controllate da riproduttori locali o comunque attribuibili alla forma “mediterranea”

- Immissione a cadenza annuale di 1 es/m2 di avannotti (max 3 cm) di Trota fario, possibilmente generati in condizioni controllate da riproduttori locali o comunque attribuibili alla forma “mediterranea”

- In alternativa agli avannotti, immissione a cadenza annuale di 1,5 es/m2 di uova embrionate di Trota fario, possibilmente generate in condizioni controllate da riproduttori locali o comunque attribuibili alla forma “mediterranea”

- È consigliabile la riproduzione artificiale da riproduttori locali selezionati di Trota fario (cfr. Piano speciale “Trota fario”): in questo caso, e ove necessario, le quantità di individui immessi può anche raggiungere valori di 0,2 es/m2 di giovani dell’annata (max 9 cm), 3 es/m2 di avannotti (max 3 cm) e, in alternativa agli avannotti, 5 es/m2 di uova embrionate

- Previa verifica della sussistenza di condizioni adeguate, eventuale immissione una tantum distribuita nei luoghi più favorevoli lungo il corso d’acqua (pozze e fondali ciottolosi ricchi di anfratti, generalmente nel tratto inferiore) di un contingente di almeno 200 esemplari di Scazzone

- INDICAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

- Misura minima prelevabile consigliata per la Trota fario  20 cm

- Numero massimo indicativo di capi di Trota fario prelevabili per ogni giornata di pesca per ogni pescatore  4 capi

- Numero indicativo massimo annuo di capi prelevabili di Trota fario  0,05 capi/m2

- Divieto assoluto di prelievo dello Scazzone

- Pesca con esche naturali solo con ami di apertura massima pari a 0,6 cm e privi di ardiglioni

- Modalità di rilascio del pescato: senza estrarre il pesce dall’acqua, recidendo la lenza ove necessario per non danneggiare il pesce catturato

- Divieto di calpestare o sommuovere i fondali nei siti riproduttivi delle trote fino al 30 aprile

- Divieto di gare di pesca

- MONITORAGGIO ITTIOLOGICO E INFORMAZIONI GESTIONALI

- Campionamento qualitativo e semiquantitativo dell’ittiofauna entro l’anno 2006

- Monitoraggio quantitativo dell’ittiofauna con cadenza quinquennale, non prioritario

- Raccolta dei dati relativi a immissioni ittiche riferiti all’ecosistema omogeneo

- Raccolta dei dati relativi al prelievo alieutico riferiti all’ecosistema omogeneo

DURATA PIANO DI GESTIONE

Fatte salve modifiche derivanti, tramite il monitoraggio ittico, dall’acquisizione di nuove informazioni ed evidenze tecnico-scientifiche che ne comportino la modifica, il piano di gestione rimane valido per la durata di 5 anni

PROSPETTIVE

Si prevede un miglioramento della attuale capacità ittiogenica del corso d’acqua in seguito all’applicazione almeno parziale dei previsti interventi di miglioramento ambientale. Un effetto particolarmente positivo potrà derivare dal sostegno all’attività riproduttiva tramite l’utilizzo per il ripopolamento di materiale ittico strettamente autoctono e, in particolare, di trote fario di ceppo “mediterraneo”. In quest’ottica assume importanza gestionale primaria la possibile attività di riproduzione artificiale della Trota fario da riproduttori locali o provenienti da analoghi ambienti contigui.

Un mezzo prioritario per garantire una corretta gestione ittiofaunistica del corso d’acqua è costituito dalla limitazione del prelievo alieutico alle sue reali capacità ittiogeniche spontanee.