| PIANO DI GESTIONE | TORRENTE VELA e affluenti | codiceCI: A001000 |
| --- | --- | --- |

SITUAZIONE

Costituisce un ambiente di significativa importanza ittica e alieutica, pur facendo parte del reticolo idrografico secondario. Sono disponibili dati e informazioni sufficienti per definire condizioni ecologiche e ittiche generalmente buone, se si eccettuano alcuni tratti in cui sono evidenti significativi fattori di alterazione. Tra questi assumono particolare importanza i muri d’argine verticali tra Sopramonte e Cadine, l’afflusso di scarichi civili non depurati a Cadine, i prelievi idrici (spesso superiori al 70% delle portate naturali) tra Cadine e Vela, la rettifica e la completa canalizzazione del tratto di foce, dove peraltro, sia pure fortemente disturbata, continua ad avere luogo la risalita riproduttiva di Trota marmorata e di Trota fario dall’Adige. Un tratto di circa 2,5 km a monte dell’abitato di Sopramonte scorre sotterraneo.

La forte vocazione salmonicola condiziona il popolamento ittico che è naturalmente dominato dalla Trota fario.

Nel piano di gestione si applicano i criteri generali e sostanzialmente conservativi adatti ai corsi d’acqua montani ad elevata o alta naturalità o soggetti a forme minori e non strutturali  di alterazione, anche in considerazione di una spontanea capacità autodepurativa e di una elevata capacità ittiogenica.

OBIETTIVI ITTIOGENICI FINALI

- Conservazione e ripristino delle condizioni ambientali naturali ai fini ittiogenici

- Conservazione della continuità biologica attraverso la possibile eliminazione degli ostacoli artificiali alle migrazioni ittiche

- Conservazione della composizione qualitativa del popolamento ittico teorico

- Ripristino dei rapporti quantitativi tra le specie componenti il popolamento ittico teorico

- Bonifica da eventuali specie, sottospecie, forme e razze estranee al popolamento ittico teorico

- Conservazione della capacità ittiogenica dell’ambiente

- Conservazione della popolazione autoctona di Trota fario

- Limitazione del prelievo alieutico alle reali capacità di produzione ittica spontanea

- OBIETTIVI ITTIOGENICI TRANSITORI

- Conservazione della capacità produttiva naturale dell’ambiente

- Conservazione della pescosità dell’ambiente

- Eliminazione di qualsiasi immissione di specie o sottospecie estranee al popolamento ittico teorico

- Protezione delle popolazioni ittiche autoctone

- Sostegno dell’attività riproduttiva spontanea della popolazione autoctona di Trota fario

- Sostegno tramite ripopolamento alle popolazioni autoctone in fase di contrazione numerica e a rischio di estinzione

- INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Per le indicazioni generali di rinaturalizzazione delle sponde e dell’alveo, di ripristino della continuità fisica e biologica per la risalita dell’ittiofauna e di miglioramento della qualità e quantità di acqua in alveo, si rimanda alle prescrizioni proposte nel piano speciale “Miglioramenti ambientali, ingegneria naturalistica e DMV (deflusso minimo vitale)”.

Tra le indicazioni specifiche per il miglioramento ambientale dell’ecosistema omogeneo e gli interventi prioritari necessari si segnalano:

- Rinaturalizzazione delle sponde nei tratti arginati con strutture rigide e impermeabili in zona Sopramonte – Cadine e Vela - foce

- Rinaturalizzazione dell’alveo nel tratto canalizzato in prossimità della foce, tramite posa di fondali naturali adatti all’insediamento della fauna macrozoobentonica e alla riproduzione delle trote

- Ripristino della vegetazione riparia naturale nei tratti di sponda devegetati (Sopramonte – Cadine, Vela)

- Nel tratto Cadine - Vela ripristino parziale delle portate naturali tramite il rilascio controllato del deflusso minimo vitale a valle di ognuna delle prese idriche

- Protezione e controllo dei siti riproduttivi della Trota fario e, per il tratto inferiore, della Trota marmorata

# PRESCRIZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE E VINCOLANTI

- Divieto assoluto di immissione di specie diverse da quelle guida e associate del popolamento ittico teorico

- Divieto assoluto di immissione di materiale ittico a stadi di sviluppo diversi da uovo, avannotto o giovane dell’annata (max 12 cm), fatti salvi eventuali interventi di trasferimento di contingenti ittici per il ripristino del popolamento ittico autoctono sotto stretto controllo del Servizio Faunistico

- INDICAZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE NON VINCOLANTI

- Immissione, lungo tutto il corso perenne (escluso solo il tratto ipogeo), con cadenza annuale, di 19.000 (1 es/m2) avannotti (max 4 cm) di Trota fario, possibilmente generati in condizioni controllate da riproduttori locali o comunque attribuibili alla forma “mediterranea”

- In alternativa, immissione, da Sopramonte fino alla foce, con cadenza annuale, di 2.400 (0,1 es/m2) giovani dell’annata (max 12 cm) di Trota fario, possibilmente generati in condizioni controllate da riproduttori locali o comunque attribuibili alla forma “mediterranea”

- In alternativa, immissione a cadenza annuale, lungo tutto il corso perenne, di 36.000 (1,5 es/m2) uova embrionate di Trota fario, possibilmente generate in condizioni controllate da riproduttori locali o comunque attribuibili alla forma “mediterranea”

- È consigliabile la riproduzione artificiale da riproduttori locali selezionati di Trota fario: in questo caso, e ove necessario, le quantità di individui immessi può anche raggiungere valori di 0,2 es/m2 di giovani dell’annata (max 12 cm), 3 es/m2 di avannotti (max 4 cm) e 5 es/m2 di uova embrionate

- Immissione una tantum distribuita nei luoghi più favorevoli lungo il tratto inferiore del corso d’acqua (pozze e fondali ciottolosi ricchi di anfratti) di un contingente di almeno 200 esemplari di Scazzone

- INDICAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

- Misura minima prelevabile consigliata per la Trota fario  20 cm

- Numero massimo indicativo di capi di Trota fario prelevabili per ogni giornata di pesca per ogni pescatore  4 capi

- Numero indicativo massimo annuo di capi prelevabili di Trota fario  0,2 capi/m2

- Divieto assoluto di prelievo dello Scazzone

- Pesca con esche naturali solo con ami di apertura massima pari a 0,6 cm e privi di ardiglioni

- Modalità di rilascio del pescato: senza estrarre il pesce dall’acqua, recidendo la lenza ove necessario per non danneggiare il pesce catturato

- Divieto di calpestare i fondali nei siti riproduttivi delle trote fino al 30 aprile

- Divieto di gare di pesca

- MONITORAGGIO ITTIOLOGICO E INFORMAZIONI GESTIONALI

- Campionamento qualitativo e semiquantitativo dell’ittiofauna entro l’anno 2006

- Monitoraggio quantitativo dell’ittiofauna con cadenza quinquennale, non prioritario

- Raccolta dei dati relativi a immissioni ittiche riferiti all’ecosistema omogeneo

- Raccolta dei dati relativi al prelievo alieutico riferiti all’ecosistema omogeneo

DURATA PIANO DI GESTIONE

Fatte salve modifiche derivanti, tramite il monitoraggio ittico, dall’acquisizione di nuove informazioni ed evidenze tecnico-scientifiche che ne comportino la modifica, il piano di gestione rimane valido per la durata di 5 anni

PROSPETTIVE

Si prevede una sostanziale conservazione della attuale capacità ittiogenica del corso d’acqua. Questa potrà essere anche incrementata in caso di miglioramento dei tratti soggetti a significative alterazioni ambientali. Un effetto particolarmente positivo potrà derivare dall’utilizzo per il ripopolamento di materiale ittico strettamente autoctono e, in particolare, di trote fario di ceppo “mediterraneo”. In quest’ottica assume importanza gestionale primaria la possibile attività di riproduzione artificiale della Trota fario da riproduttori locali o provenienti da analoghi ambienti contigui.