| PIANO DI GESTIONE | RIO SALÈ E AFFLUENTI | codiceCI: A2Z1010 |
| --- | --- | --- |

SITUAZIONE

Costituisce un ambiente di significativa importanza ittica e alieutica, pur facendo parte del reticolo idrografico secondario. Sono disponibili dati e informazioni sufficienti per definire condizioni ecologiche e ittiche profondamente alterate, se si eccettua il tratto a monte di Povo e il tratto mediano compreso tra l’abitato di Graffiano e Gocciadoro. Imponenti opere di sistemazione idraulica hanno fortemente modificato l’alveo naturale, riducendolo a un canale inospitale per la fauna ittica. Nei tratti con fondali naturali, invece, dove pure sono presenti muri d’argine e briglie, è presente un’abbondante fauna ittica costituita pressoché esclusivamente dalla Trota fario che, già presente in passato, ha ripreso una buona consistenza numerica dopo l’esclusione del depuratore di Povo dal quale affluivano scarichi civili fortemente inquinanti fino alla fine degli anni ’80.

La pressione di pesca è attualmente modesta.

OBIETTIVI ITTIOGENICI FINALI

- Ripristino delle condizioni ambientali naturali ai fini ittiogenici

- Ripristino della continuità biologica attraverso la possibile eliminazione degli ostacoli artificiali alle migrazioni ittiche

- Ripristino della composizione qualitativa del popolamento ittico teorico

- Ripristino dei rapporti quantitativi tra le specie componenti il popolamento ittico teorico

- Bonifica da eventuali specie, sottospecie, forme e razze estranee al popolamento ittico teorico

- Incremento della capacità ittiogenica dell’ambiente

- Conservazione della popolazione autoctona di Trota fario

- Limitazione del prelievo alieutico alle reali capacità di produzione ittica spontanea

- OBIETTIVI ITTIOGENICI TRANSITORI

- Incremento della capacità produttiva naturale dell’ambiente

- Incremento della pescosità dell’ambiente

- Eliminazione di qualsiasi immissione di specie o sottospecie estranee al popolamento ittico teorico

- Ripristino delle popolazioni ittiche autoctone

- Sostegno dell’attività riproduttiva spontanea della popolazione autoctona di Trota fario

- Sostegno tramite ripopolamento alle popolazioni autoctone in fase di contrazione numerica e a rischio di estinzione

- INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Per le indicazioni generali di rinaturalizzazione delle sponde e dell’alveo, di ripristino della continuità fisica e biologica per la risalita dell’ittiofauna e di miglioramento della qualità e quantità di acqua in alveo, si rimanda alle prescrizioni proposte nel piano speciale “Miglioramenti ambientali, ingegneria naturalistica e DMV (deflusso minimo vitale)”

Tra le indicazioni specifiche per il miglioramento ambientale dell’ecosistema omogeneo e gli interventi prioritari necessari si segnalano:

- Rinaturalizzazione delle sponde nei tratti arginati con strutture rigide e impermeabili: zona Gocciadoro

- Mitigazione degli effetti della canalizzazione dell’alveo nei tratti Povo – Salè e Gocciadoro - foce, tramite posa di fondali naturali adatti all’insediamento della fauna macrozoobentonica e alla riproduzione delle trote

- Eliminazione o riduzione delle barriere artificiali alla continuità biologica del corso d’acqua anche tramite l’edificazione di passaggi per pesci adatti alle migrazioni dei Salmonidi, prioritariamente nella zona di foce

- Ripristino della vegetazione riparia naturale nei tratti di sponda devegetati a Goccidoro

- Protezione e controllo dei siti riproduttivi della Trota fario e, per il tratto inferiore, della Trota marmorata

PRESCRIZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE E VINCOLANTI

- Divieto assoluto di immissione di specie diverse da quelle guida e associate del popolamento ittico teorico

- Divieto assoluto di immissione di materiale ittico a stadi di sviluppo diversi da uovo, avannotto o giovane dell’annata (max 12 cm), fatti salvi eventuali interventi di trasferimento di contingenti ittici per il ripristino del popolamento ittico autoctono sotto stretto controllo del Servizio Faunistico

- INDICAZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE NON VINCOLANTI

- Immissione, lungo tutto il corso perenne (escluso il tratto a monte di Oltrecastello), con cadenza annuale, di 4.000 (1 es/m2) avannotti (max 4 cm) di Trota fario, possibilmente generati in condizioni controllate da riproduttori locali o comunque attribuibili alla forma “mediterranea”

- In alternativa per il solo tratto Povo-Gocciadoro, immissione, con cadenza annuale, di 400 (0,1 es/m2) giovani dell’annata (max 12 cm) di Trota fario, possibilmente generati in condizioni controllate da riproduttori locali o comunque attribuibili alla forma “mediterranea”

- In alternativa, immissione a cadenza annuale, lungo tutto il corso perenne, di 6.000 (1,5 es/m2) uova embrionate di Trota fario, possibilmente generate in condizioni controllate da riproduttori locali o comunque attribuibili alla forma “mediterranea”

- È consigliabile la riproduzione artificiale da riproduttori locali selezionati di Trota fario: in questo caso, e ove necessario, le quantità di individui immessi può anche raggiungere valori di 0,2 es/m2 di giovani dell’annata (max 12 cm), 3 es/m2 di avannotti (max 4 cm) e 5 es/m2 di uova embrionate

- Immissione una tantum distribuita nei luoghi più favorevoli lungo il tratto Povo - Gocciadoro del corso d’acqua (pozze e fondali ciottolosi ricchi di anfratti) di un contingente di almeno 50 esemplari di Scazzone

- INDICAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

- Misura minima prelevabile consigliata per la Trota fario  20 cm

- Numero massimo indicativo di capi di Trota fario prelevabili per ogni giornata di pesca per ogni pescatore  3 capi

- Numero indicativo massimo di capi prelevabili di Trota fario  0,05 capi/m2

- Divieto assoluto di prelievo della specie Scazzone (Cottus gobio)

- Pesca con esche naturali solo con ami di apertura massima pari a 0,6 cm e privi di ardiglioni

- Modalità di rilascio del pescato: senza estrarre il pesce dall’acqua, recidendo la lenza ove necessario per non danneggiare il pesce catturato

- Divieto di calpestare o sommuovere i fondali nei siti riproduttivi delle trote fino al 30 aprile

- Divieto di gare di pesca

- MONITORAGGIO ITTIOLOGICO E INFORMAZIONI GESTIONALI

- Campionamento qualitativo e quantitativo dell’ittiofauna entro l’anno 2006, non prioritario

- Monitoraggio quantitativo dell’ittiofauna con cadenza quinquennale, non prioritario

- Raccolta dei dati relativi a immissioni ittiche riferiti all’ecosistema omogeneo

- Raccolta dei dati relativi al prelievo alieutico riferiti all’ecosistema omogeneo

DURATA PIANO DI GESTIONE

Fatte salve modifiche derivanti, tramite il monitoraggio ittico, dall’acquisizione di nuove informazioni ed evidenze tecnico-scientifiche che ne comportino la modifica, il piano di gestione rimane valido per la durata di 5 anni

PROSPETTIVE

Si prevede una sostanziale conservazione della attuale capacità ittiogenica del corso d’acqua. Questa potrà essere incrementata in caso di interventi strutturali di rinaturalizzazione sui tratti canalizzati. In particolare, la posa di fondali naturali e l’eliminazione di alcune barriere alle migrazioni dei pesci potranno favorire la risalita dal T. Fersina e l’incremento dei siti riproduttivi delle trote, con un conseguente incremento della capacità ittiogenica del torrente.