| PIANO DI GESTIONE | FIUME BRENTA BASSA VALSUGANA | codiceCI: B000010 |
| --- | --- | --- |

SITUAZIONE

Costituisce un ambiente di notevole importanza ittica e alieutica. I dati e le informazioni disponibili descrivono condizioni ecologiche e ittiche marginalmente alterate. Nel piano di gestione si applicano criteri adatti ai corsi d’acqua di fondovalle a naturalità elevata e soggetti a forme minori di degrado qualitativo, tenendo conto delle necessità prioritaria di sostegno all’attività riproduttiva dei Salmonidi autoctoni, che risulta parzialmente inibita e non sostiene sufficientemente la spontanea rinnovazione della risorsa ittica, ma che tuttavia mostra evidentissime potenzialità di ripresa.

La forte vocazione salmonicola condiziona il popolamento ittico che naturalmente sarebbe dominato dalla Trota marmorata, ma attualmente mostra fortissimi segnali di alterazione sia qualitativi (con la sostituzione pressoché totale della Trota marmorata da parte della Trota fario) sia quantitativi, con una certa riduzione, sia pure non cospicua, della capacità ittiogenica naturale soprattutto a causa dell’interruzione della continuità biologica del corso d’acqua a valle. A seguito dei ripopolamenti effettuati nell’ultimo decennio con materiale di ceppo danubiano, ha riacquistato una buona consistenza numerica il Temolo. La pressione di pesca è alta.

Tra gli obiettivi gestionali assumono significato assolutamente prioritario il ripristino della popolazione autoctona di Trota marmorata e la tutela delle numerose risorgive pedemontane affluenti.

OBIETTIVI ITTIOGENICI FINALI

- Ripristino delle condizioni ambientali ai fini ittiogenici

- Ripristino almeno parziale della continuità biologica e riduzione degli ostacoli artificiali alle migrazioni ittiche

- Ripristino della composizione qualitativa del popolamento ittico teorico

- Ripristino dei rapporti quantitativi tra le specie componenti il popolamento ittico teorico

- Bonifica da eventuali specie, sottospecie, forme e razze estranee al popolamento ittico teorico

- Ripristino o miglioramento quantitativo della capacità ittiogenica dell’ambiente

- Conservazione o ripristino della popolazione autoctona di Trota marmorata

- Limitazione del prelievo alieutico alle reali capacità di produzione ittica spontanea

- OBIETTIVI ITTIOGENICI TRANSITORI

- Conservazione o incremento della capacità produttiva assistita dell’ambiente

- Conservazione o incremento della pescosità dell’ambiente

- Esclusione di qualsiasi immissione di specie o sottospecie estranee al popolamento ittico teorico, fatta eccezione, in via transitoria, per la Trota fario

- Riduzione progressiva delle immissioni di Trota fario a favore dei ripopolamenti della Trota marmorata

- Protezione e progressivo ripristino delle popolazioni ittiche autoctone

- Sostegno dell’attività riproduttiva spontanea delle popolazioni ittiche autoctone

- Sostegno tramite ripopolamento alle popolazioni autoctone in fase di contrazione numerica e a rischio di estinzione

- INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Per le indicazioni generali di rinaturalizzazione delle sponde e dell’alveo, di ripristino della continuità fisica e biologica per la risalita dell’ittiofauna e di miglioramento della qualità e quantità di acqua in alveo, si rimanda alle prescrizioni proposte nel piano speciale speciale “Miglioramenti ambientali, ingegneria naturalistica e DMV (deflusso minimo vitale)”.

Ulteriore indicazione per il miglioramento ambientale dell’ecosistema omogeneo:

- Protezione e controllo dei siti riproduttivi della Trota marmorata

- PRESCRIZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE E VINCOLANTI

- Divieto di immissione di specie diverse da quelle guida e associate del popolamento ittico teorico, con la sola eccezione transitoria e straordinaria della Trota fario

- Divieto assoluto di immissione di materiale ittico allo stadio adulto fatti salvi : 1) in via permanente, gli eventuali ripopolamenti tramite trasferimento periodico sotto stretto controllo del Servizio Faunistico di contingenti della fauna ittica

- INDICAZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE NON VINCOLANTI

- Ripopolamento di Trota marmorata con quantitativi annuali di almeno 1 ind/m2 allo stadio di avannotto

- Limitazione annuale delle immissioni di Trota fario allo stadio di avannotto (max 3 cm di lunghezza) a non più di 0,2 ind/m2, da ridursi progressivamente a favore delle immissioni di Trota marmorata

- Limitazione annuale delle immissioni di Trota fario allo stadio di giovane dell’annata (max 9 cm di lunghezza) a non più di 0,1 ind/m2, da ridursi progressivamente a favore delle immissioni di Trota marmorata

- Immissione una tantum di almeno 1.000 esemplari di Vairone di provenienza accertata (ad esempio, basso Sarca)

- Istituzione di un tratto di bandita, di almeno 0,6 km di lunghezza, individuato per 300 m a monte e 300 m a valle della confluenza del Fontanazzo, nel quale destinare in via preferenziale le immissioni di ripopolamento della Trota marmorata, con esclusione di qualsiasi semina di Trota fario, eventuale bonifica periodica dagli ibridi di Trota marmorata x Trota fario e destinato all’eventuale cattura di riproduttori di Trota marmorata

- Riproduzione artificiale da riproduttori locali selezionati della Trota marmorata, previa verifica preliminare di una sufficiente presenza

- INDICAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

- Misura minima prelevabile consigliata della Trota marmorata  30 cm

- Misura minima prelevabile consigliata per gli ibridi tra Trota marmorata e T. fario  30 cm

- Numero indicativo massimo di capi della specie Trota marmorata prelevabili per ogni giornata di pesca per ogni pescatore  3 capi

- Divieto assoluto di prelievo dello Scazzone

- Modalità di rilascio del pescato: senza estrarre il pesce dall’acqua, recidendo la lenza ove necessario per non danneggiare il pesce catturato

- Divieto di calpestare o sommuovere i fondali nei siti riproduttivi delle trote fino al 30 aprile

- MONITORAGGIO ITTIOLOGICO E INFORMAZIONI GESTIONALI

- Campionamenti qualitativi e quantitativi entro l’anno 2006

- Monitoraggio qualitativo e quantitativo dell’ittiofauna con cadenza quinquennale

- Monitoraggio qualitativo e semiquantitativo dell’ittiofauna con cadenza biennale

- Monitoraggio dell’eventuale applicazione di misure strutturali di ripristino e miglioramento ecologico

- Raccolta di dati su semine e prelievo ittico riferiti con esattezza all’ecosistema omogeneo

- Verifica degli effetti degli eventuali interventi di miglioramento ambientale

DURATA PIANO DI GESTIONE

Il piano di gestione rimane valido per la durata di 5 anni, ma richiede immediati aggiornamenti e adeguamenti in seguito all’eventuale applicazione dei previsti interventi di ripopolamento della Trota marmorata.

PROSPETTIVE

Si prevede un sostanziale mantenimento della attuale capacità ittiogenica del corso d’acqua, che potrà migliorare con la eliminazione o la riduzione delle barriere alla risalita da valle dell’ittiofauna.

È da considerare assolutamente prioritario il ripristino della locale popolazione di trota marmorata, per il quale sussistono ottime prospettive generali. In quest’ottica assume importanza gestionale primaria la possibile attività di riproduzione artificiale della Trota marmorata da riproduttori locali o provenienti da analoghi ambienti contigui.

Un mezzo necessario per garantire una corretta gestione ittiofaunistica del corso d’acqua è costituito dalla limitazione del prelievo alieutico alle sue reali capacità ittiogeniche spontanee e dalla progressiva riduzione delle immissioni di Trota fario a favore di quelle di Trota marmorata.