| PIANO DI GESTIONE | LAGO DELLA SERRAIA DI PINÈ | codiceCI: A2003 |
| --- | --- | --- |

SITUAZIONE

Il lago appartiene alla categoria del laghi collinari meso- ed eu-trofici. Negli ultimi decenni ha subito l’effetto degli scarichi inquinanti di origine civile, della fertilizzazione dei terreni agricoli circostanti, della riduzione delle portate affluenti e delle contemporanee alterazioni fisiche e devegetazioni  delle sponde che hanno favorito un deleterio processo di eutrofizzazione galoppante. Le conseguenze più significative sull’assetto ecologico si riscontrano nelle periodiche fioriture algali, nel forte accumulo di nutrienti nel sedime inerte, negli imponenti processi di decomposizione organica in prossimità dei fondali che provocano la formazione estiva di uno strato anossico di elevato spessore del tutto inospitale anche per la fauna ittica più tollerante.

Queste condizioni di forte inquinamento organico condizionano pesantemente la composizione qualitativa e quantitativa del popolamento ittico, incrementando l’abbondanza e la produzione delle specie detritivore più tolleranti e invasive e riducendo, per contro, la presenza delle specie meno tolleranti. Ne consegue un forte squilibrio ittico complessivo, accentuato dalla presenza di specie esotiche introdotte artificialmente.

La pressione di pesca attualmente è modesta, ma non esigua, anche in virtù della pratica, tuttora attiva, dei diritti di uso civico e della frequentazione turistica del lago.

OBIETTIVI ITTIOGENICI FINALI

- Ripristino e miglioramento delle condizioni ambientali ai fini ittiogenici

- Riequilibrio della composizione qualitativa del popolamento ittico teorico

- Parziale ripristino dei rapporti quantitativi tra le specie componenti il popolamento ittico teorico

- Bonifica del popolamento ittico dalle specie estranee al popolamento ittico teorico e dannose all’equilibrio ecologico e ittico (Persico sole)

- Ripristino della consistenza numerica naturale delle seguenti specie: Alborella, Luccio

- OBIETTIVI ITTIOGENICI TRANSITORI

- Eliminazione delle immissioni di specie, sottospecie, forme o razze ittiche estranee al popolamento ittico teorico (escluso il Pesce persico)

- Incremento del prelievo selettivo del Persico sole

- Sostegno dell’attività riproduttiva spontanea delle seguenti specie: Alborella e Luccio

- INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

- Eliminazione degli afflussi inquinanti di origine civile, agricola e zootecnica

- Eventuali interventi integrati per il riequilibrio artificiale dei cicli naturali dell’azoto e del fosforo

- Ripristino qualitativo e quantitativo delle portate affluenti nel lago dagli immissari (dal Rio Valle del Lago)

- Rinaturalizzazione almeno parziale delle sponde devegetate e modificate nella loro struttura fisica

- Conservazione e ripristino almeno parziale della vegetazione riparia arborea e arbustiva naturale

- Conservazione e protezione almeno parziale, soprattutto nel periodo primaverile-estivo dei fondali ghiaiosi bassi

- Esclusione di qualsiasi nuova costruzione rigida nelle fasce di ecocline acqua-terra

- Protezione dei siti riproduttivi dell’Alborella nei bassi fondali ghiaiosi nel periodo primaverile-estivo

- Conservazione e ripristino almeno parziale della vegetazione macrofitica ed elofitca naturale al fine della protezione dei siti riproduttivi del Luccio

- PRESCRIZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE E VINCOLANTI

- Divieto assoluto di immissione di specie diverse da quelle del popolamento ittico teorico, con la sola eccezione del Pesce persico

- Immissione una tantum di uova embrionate o, in alternativa, di almeno 10.000 esemplari adulti e subadulti di Alborella (qualora ciò sia possibile e compatibile con le normative sanitarie)

- INDICAZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE NON VINCOLANTI

- Immissione a cadenza biennale-annuale di 200-400 esemplari allo stadio di novellame (max 20 cm) di Luccio

- Immissione a cadenza biennale-annuale di 100-200 esemplari subadulti di Anguilla

- Immissione a cadenza biennale-annuale di 200-400 esemplari subadulti di Tinca e 200-400 di Carpa

- Riproduzione artificiale da riproduttori, preferibilmente locali, di Tinca, Carpa e Luccio

- Bonifica del popolamento ittico dal Persico sole tramite cattura e asporto da parte dei pescatori

- INDICAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

- Misura minima prelevabile consigliata del Luccio  50 cm

- Numero massimo di capi di Luccio prelevabili per ogni giornata di pesca per ogni pescatore  2 capi

- Misura minima prelevabile consigliata del Pesce persico  15 cm

- Numero massimo di capi di Pesce persico prelevabili per ogni giornata di pesca per ogni pescatore  30 capi

- Misura minima prelevabile consigliata della Tinca  30 cm

- Numero massimo di capi di Tinca prelevabili per ogni giornata di pesca per ogni pescatore  3 capi

- Misura minima prelevabile consigliata della Carpa  35 cm

- Numero massimo di capi di Carpa prelevabili per ogni giornata di pesca per ogni pescatore  1 capo

- Pesca selettiva secondo le seguenti modalità: divieto assoluto di reimmissione degli esemplari catturati appartenenti alle seguenti specie: Persico sole, altre specie estranee al popolamento ittico teorico con la sola eccezione del Pesce persico

- MONITORAGGIO ITTIOLOGICO E INFORMAZIONI GESTIONALI

- Campionamento qualitativo e semiquantitativo dell’ittiofauna entro il 2005

- Monitoraggio qualitativo  e semiquantitativo dell’ittiofauna con cadenza quinquennale, non prioritario

- Eventuale verifica dell’evoluzione della presenza del Luccio e dell’Alborella

- Raccolta dei dati relativi a immissioni ittiche e prelievo alieutico riferiti all’ecosistema omogeneo

DURATA PIANO DI GESTIONE

Fatte salve modifiche derivanti, tramite il monitoraggio ittico, dall’acquisizione di nuove informazioni ed evidenze tecnico-scientifiche che ne comportino la modifica, il piano di gestione rimane valido per la durata di 5 anni

PROSPETTIVE

Il popolamento ittico del lago, oggi fortemente squilibrato a seguito dell’alterazione fisica delle sponde lacustri e dell’eutrofizzazione galoppante delle sue acque, potrà evolvere verso condizioni di maggiore equilibrio soltanto attraverso interventi assolutamente prioritari di miglioramento ambientale. Per la riduzione del processo di eutrofizzazione sembra necessario innanzitutto eliminare definitivamente gli afflussi inquinanti, ripristinare le portate degli immissari e ripristinare progressivamente la vegetazione riparia naturale.