| piano di gestione | ADIGE Trento Città | codiceCI: A000050 |
| --- | --- | --- |

SITUAZIONE

I dati disponibili relativi alla qualità ambientale sono sufficienti per descrivere una situazione strutturale fortemente alterata rispetto all’assetto naturale originario del fiume, ma anche condizioni di qualità delle acque generalmente discrete e in via di miglioramento rispetto agli anni ’80, con una qualità biologica compresa tra la terza e la seconda classe. Riguardo ai popolamenti ittici le informazioni sono modeste, e riconducibili prevalentemente alle segnalazioni dei pescatori.

Il quadro generale mostra una generale e forte riduzione della capacità ittiogenica naturale, conseguente alla rettifica ottocentesca del corso d’acqua e alla drastica riduzione della sua diversità ambientale. In particolare, il fiume mantiene spiccate caratteristiche salmonicole, ma dipende in gran parte dagli affluenti maggiori relativamente alle aree riproduttive dei Salmonidi, e in particolare della Trota marmorata. La rettifica, l’uniformazione dei fondali e l’artificializzazione delle sponde hanno prodotto anche una forte riduzione dei siti di rifugio essenziali per l’attività biologica di alcune specie (Trota marmorata, Scazzone etc.). L’abbondanza di risorse trofiche per le specie bentofaghe, invece, va considerata molto superiore alle esigenze alimentari del popolamento ittico attualmente presente, sicché le potenzialità trofiche rimangono in gran parte tali. Inoltre, risultano del tutto estinte o fortemente contratte numericamente le specie migratrici che un tempo risalivano il fiume, nonché un vasto numero di specie originariamente presenti e localmente abbondanti negli ambienti acquatici perifluviali e nelle anse a corrente più lenta.

L’abbondanza della fauna ittica, e delle trote in particolare, attualmente dipende in modo preponderante dalle immissioni artificiali di novellame. In seguito alle immissioni di materiale ittico di ceppo balcanico, il Temolo ha riacquisito nel corso degli anni ’80 una consistenza numerica probabilmente non molto diversa dalla capacità portante dell’ambiente. La pressione di pesca è media rispetto alle potenzialità del fiume.

OBIETTIVI ITTIOGENICI FINALI

- Ripristino e miglioramento delle condizioni ambientali ai fini ittiogenici

- Ripristino della continuità biologica con gli affluenti (in particolare, T. Fersina) attraverso la possibile eliminazione degli ostacoli artificiali alle migrazioni ittiche riproduttive e non

- Ripristino parziale della composizione qualitativa del popolamento ittico teorico

- Ripristino dei rapporti quantitativi tra le specie componenti il popolamento ittico teorico

- Bonifica del popolamento ittico da specie, sottospecie, forme e razze estranee al popolamento ittico teorico

- Parziale ripristino quantitativo della capacità ittiogenica dell’ambiente

- Ripristino della consistenza numerica naturale della Trota marmorata (Salmo [trutta] marmoratus)

- Ripristino della presenza e dell’abbondanza naturale delle specie “minori”

- OBIETTIVI ITTIOGENICI TRANSITORI

- Incremento della capacità produttiva assistita dell’ambiente

- Incremento della pescosità dell’ambiente

- Eliminazione delle immissioni di specie, sottospecie, forme o razze ittiche estranee al popolamento ittico teorico

- Sostegno dell’attività riproduttiva spontanea delle specie autoctone

- Protezione delle popolazioni autoctone in fase di contrazione numerica e a rischio di estinzione

- INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Per le indicazioni generali di rinaturalizzazione delle sponde e dell’alveo, di ripristino della continuità biologica per la risalita dell’ittiofauna e di miglioramento della qualità e quantità di acqua in alveo, rimanda alle prescrizioni proposte nel piano speciale “Miglioramenti ambientali, ingegneria naturalistica e DMV (deflusso minimo vitale)”.

Ulteriori indicazioni per il miglioramento ambientale dell’ecosistema omogeneo e interventi prioritari necessari:

- Potenziamento della depurazione biologica con abbattimento dei carichi di nutrienti degli scarichi civili affluenti

- Protezione dei siti riproduttivi della specie Trota marmorata tramite individuazione delle aree riproduttive preferenziali, incremento della loro sorveglianza, miglioramento dei letti di frega tramite sommovimento nel periodo autunnale

- PRESCRIZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE E VINCOLANTI

- Divieto di immissione di specie diverse da quelle guida e associate del popolamento ittico teorico, con la sola eccezione transitoria relativa alla Trota fario

- Obbligo di ripopolamento della specie Trota marmorata con quantitativi annuali di almeno 5.000 individui allo stadio di sviluppo di avannotti

- Divieto assoluto di immissione di materiale ittico adulto, fatti salvi interventi di trasferimento di contingenti ittici per il ripristino del popolamento ittico sotto stretto controllo del Servizio Faunistico

- INDICAZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE NON VINCOLANTI

- Ripopolamento della specie Trota marmorata con quantitativi annuali aggiuntivi di ulteriori 50.000 individui (0,1 ind/m2) allo stadio di avannotto e 10.000 individui allo stadio subadulto

- Limitazione annuale a 80.000 individui dell’annata (max 12 cm di lunghezza) dell’immissione di Trota fario, da ridursi progressivamente a favore delle immissioni di Trota marmorata

- Limitazione annuale a 100.000 individui allo stadio di avannotti (max 4 cm di lunghezza) dell’immissione di Trota fario, da ridursi progressivamente a favore delle immissioni di Trota marmorata

- Immissione una tantum di almeno 500 esemplari di Barbo comune di provenienza accertata e il più prossima possibile alla zona di ripopolamento (ad es. basso corso del  T. Avisio)

- Reintroduzione tramite immissione una tantum di almeno 500 esemplari di Vairone di provenienza accertata (ad es. Basso Sarca)

- Riproduzione artificiale da riproduttori locali (Fiume Adige e affluenti) della specie Trota marmorata

- Bonifica del popolamento ittico dalla specie Trota iridea tramite cattura selettiva da parte dei pescatori

- INDICAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

- Misura minima prelevabile consigliata per la Trota marmorata  almeno 35 cm

- Misura minima prelevabile consigliata per gli ibridi tra Trota marmorata e T. fario  almeno 30 cm

- Misura minima prelevabile consigliata per il Temolo  35 cm

- Misura minima prelevabile consigliata per la Trota iridea  nessuna

- Numero massimo di capi della specie Trota marmorata prelevabili giornalmente per ogni pescatore  3 capi

- Numero indicativo massimo annuo di capi prelevabili di Trota marmorata  400 capi

- Numero indicativo massimo annuo di capi prelevabili di Trota fario  3.200 capi

- Numero indicativo massimo annuo di capi prelevabili di Temolo  800 capi

- Modalità di rilascio del pescato: senza estrarre il pesce dall’acqua, recidendo la lenza ove necessario per non danneggiare il pesce catturato

- Divieto di effettuare gare di pesca al di fuori del tratto compreso tra il ponte di S. Giorgio e il Ponte di Ravina, in corrispondenza della città di Trento

- MONITORAGGIO ITTIOLOGICO E INFORMAZIONI GESTIONALI

- Campionamenti qualitativi e semiquantitativi da realizzare entro l’anno 2006

- Monitoraggio qualitativo e semiquantitativo dell’ittiofauna con cadenza quinquennale

- Raccolta di dati su semine e prelievo ittico riferiti con esattezza all’ecosistema omogeneo

- Verifica ittiologica degli effetti dei programmi di ripopolamento della Trota marmorata

DURATA PIANO DI GESTIONE

Fatte salve modifiche derivanti, tramite il monitoraggio ittico, dall’acquisizione di nuove informazioni ed evidenze tecnico-scientifiche che ne comportino la modifica, il piano di gestione rimane valido per la durata di 5 anni

PROSPETTIVE

L’alterazione strutturale dell’ambiente fluviale non consente di prevedere un ripristino delle condizioni naturali nemmeno in tempi lunghi. L’attuazione di alcune misure e interventi per incrementare la diversità ambientale e la presenza di rifugi per l’ittiofauna (ripristino aree golenali, costruzione di pennelli deflettori, rivegetazione delle sponde etc.) potrà rendere l’ambiente più ospitale per le specie del popolamento ittico tipico del fiume pedemontano, favorendo una migliore produzione ittica, soprattutto dei Salmonidi, e consentendo il migliore sfruttamento delle ricche risorse alimentari bentoniche attualmente presenti.

L’eliminazione delle specie alloctone e un più intenso ripopolamento della Trota marmorata, unitamente alla progressiva riduzione delle immissioni di Trota fario, consentirà il progressivo recupero quantitativo della Trota marmorata se parallelamente saranno attuate le indicazioni minime per il miglioramento ambientale e per la tutela del più tipico salmonide della fauna ittica atesina.