| piano di gestione | TORRENTE AVISIO VALLE DI FIEMME | codiceCI: A100040 |
| --- | --- | --- |

SITUAZIONE

Dall’esame del popolamento ittico tramite i campionamenti del 23.04.1998 e del 16.07.1998 nella stazione Tesero, confrontato con i dati relativi alla qualità ecologica e con la vocazione ittica e il popolamento ittico teorico, emerge una situazione fortemente alterata, ma con ottimi presupposti per un rapido risanamento.

Anche in confronto con il tratto a monte, la composizione del popolamento ittico appare molto più simile a quella originaria, con una minore incidenza dell’ibridazione tra Trota marmorata e Trota fario e con la presenza, sia pure fortemente ridotta, di altre specie del popolamento ittico teorico quali il Temolo e lo Scazzone.

I fattori più significativi di alterazione del popolamento ittico sono, in ordine di importanza: gli sbalzi circadiani della portata; la presenza a valle di barriere trasversali insuperabili per la fauna ittica; la sottrazione permanente delle portate di alcuni affluenti (alto Avisio, Travingolo); il forte carico organico delle acque provenienti, tramite le condotte idroelettriche, dalla Valle di Fassa; la recente edificazione di strutture rigide d’argine a sostegno della strada di fondovalle e la conseguente devegetazione diffusa delle sponde.

Costituiscono fattori di particolare importanza ambientale la naturalità ancora abbastanza alta dell’alveo e l’afflusso di acque di eccellente qualità dai numerosi tributari dell’ampio e incontaminato versante sinistro (Catena di Lagorai).

OBIETTIVI ITTIOGENICI FINALI

- Ripristino e miglioramento delle condizioni ambientali ai fini ittiogenici

- Ripristino della continuità biologica attraverso la possibile eliminazione degli ostacoli artificiali alle migrazioni ittiche

- Ripristino della composizione qualitativa del popolamento ittico teorico

- Ripristino dei rapporti quantitativi tra le specie componenti il popolamento ittico teorico

- Bonifica del popolamento ittico da specie, sottospecie, forme e razze estranee al popolamento ittico teorico

- Ripristino quantitativo della capacità ittiogenica dell’ambiente

- Ripristino della consistenza numerica naturale della Trota marmorata e del Temolo

- Ripristino della presenza e dell’abbondanza naturale delle specie “minori” (Scazzone, Sanguinerola, Barbo canino)

- OBIETTIVI ITTIOGENICI TRANSITORI

- Incremento della capacità produttiva assistita dell’ambiente

- Incremento della pescosità dell’ambiente

- Eliminazione delle immissioni di specie, sottospecie, forme o razze ittiche estranee al popolamento ittico teorico

- Protezione delle specie ittiche autoctone

- Sostegno dell’attività riproduttiva spontanea delle specie autoctone

- Sostegno alle popolazioni autoctone in fase di contrazione numerica e a rischi di estinzione

- INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Per le indicazioni generali di rinaturalizzazione delle sponde e dell’alveo, di ripristino della continuità fisica e biologica per la risalita dell’ittiofauna e di miglioramento della qualità e quantità di acqua in alveo, si rimanda alle prescrizioni proposte nel piano speciale “Miglioramenti ambientali, ingegneria naturalistica e DMV (deflusso minimo vitale)”.

Tra le indicazioni specifiche per il miglioramento ambientale dell’ecosistema omogeneo e gli interventi prioritari necessari si segnalano:

- Risanamento della qualità chimica e biologica delle acque provenienti dalla Valle di Fassa

- Revisione dell’utilizzo idroelettrico delle portate naturali del torrente, in modo da ridurre gli sbalzi circadiani di portata

- Rilascio di un deflusso minimo vitale dal maggiore affluente Torrente Travignolo pari ad almeno 0,32 m3/s e modulato in funzione delle variazioni stagionali delle portate naturali

- Conservazione e ripristino degli ambienti perifluviali naturali di risorgiva

- Eliminazione delle barriere artificiali alla continuità biologica del corso d’acqua

- Ripristino della continuità biologica con gli affluenti ed eliminazione degli ostacoli artificiali alle migrazioni ittiche riproduttive e non

- Rinaturalizzazione dei tratti di sponda artificializzati da strutture rigide tramite interventi di ingegneria naturalistica

- Edificazione di passaggi per pesci adatti alle migrazioni dei Salmonidi (sbarramenti e briglie di altezza superiore a 1,5 m fuori acqua)

- Controllo e riduzione dell’impatto degli svasi periodici del serbatoio idroelettrico di Moena, secondo le modalità già sperimentate nell’anno 1998

- Protezione dei siti riproduttivi della specie Trota marmorata tramite individuazione delle aree riproduttive preferenziali, incremento della loro sorveglianza, miglioramento dei letti di frega tramite sommovimento nel periodo autunnale

# PRESCRIZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE E VINCOLANTI

- Divieto di immissione di specie diverse da quelle guida e associate del popolamento ittico teorico, con la sola eccezione transitoria relativa alla Trota fario

- Divieto assoluto di immissione di materiale ittico allo stadio adulto fatti salvi : 1) in via permanente, i ripopolamenti tramite trasferimento periodico sotto stretto controllo del Servizio Faunistico di contingenti della fauna ittica dal T. Avisio della Valle di Cembra

- Obbligo di ripopolamento della specie Trota marmorata con quantitativi annuali di almeno 10.000 individui allo stadio di sviluppo di avannotti

- Trasferimento periodico sotto stretto controllo del Servizio Faunistico di campioni della fauna ittica verso il T. Avisio della Valle di Fassa (previa verifica delle condizioni ecologiche)

- INDICAZIONI ITTIOGENICHE TRANSITORIE NON VINCOLANTI

- Ripopolamento di Trota marmorata con quantitativi annuali di almeno 35.000 individui (0,1 ind/m2) allo stadio di avannotto

- Immissione a cadenza annuale di non più di 50.000 avannotti (max 4 cm di lunghezza) di Trota fario, da ridursi progressivamente a favore delle immissioni di Trota marmorata

- Immissione a cadenza annuale di non più di 30.000 esemplari giovani (max 12 cm di lunghezza) di Trota fario, da ridursi progressivamente a favore delle immissioni di Trota marmorata

- Immissione una tantum nel tratto a valle di Moena di almeno 300 esemplari di Scazzone (Cottus gobio) di provenienza accertata e il più prossima possibile alla zona di ripopolamento (Avisio, alta Valle di Cembra)

- Riproduzione artificiale da riproduttori locali (Avisio, Valle di Fiemme e di Cembra) della specie Trota marmorata

- INDICAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

- Misura minima prelevabile consigliata della specie Trota marmorata  30 cm

- Misura minima prelevabile consigliata per gli ibridi tra Trota marmorata e T. fario  30 cm

- Misura minima prelevabile consigliata della specie Temolo  30 cm

- Misura minima prelevabile consigliata della specie Salmerino di fonte  nessuna

- Numero massimo di capi della specie Trota marmorata prelevabili per ogni giornata di pesca per ogni pescatore  3 capi

- Numero massimo di catture annue di Trota marmorata e ibrido  400 capi

- Divieto assoluto di prelievo della specie Scazzone

- Modalità di rilascio del pescato: senza estrarre il pesce dall’acqua, recidendo la lenza ove necessario per non danneggiare il pesce catturato

- Divieto di calpestare i fondali nei siti riproduttivi delle trote fino al 30 aprile

- Divieto di effettuare gare di pesca

MONITORAGGIO ITTIOLOGICO E INFORMAZIONI GESTIONALI

- Campionamenti qualitativi e quantitativi realizzati nell’anno 1998

- Monitoraggio qualitativo e quantitativo dell’ittiofauna con cadenza biennale

- Raccolta di dati su semine e prelievo ittico riferiti con esattezza all’ecosistema omogeneo

DURATA PIANO DI GESTIONE

Fatte salve modifiche derivanti, tramite il monitoraggio ittico, dall’acquisizione di nuove informazioni ed evidenze tecnico-scientifiche che ne comportino la modifica, il piano di gestione rimane valido per la durata di 5 anni

PROSPETTIVE

Le condizioni ecologiche relativamente buone consentono a questo tratto di Avisio di riassorbire parzialmente i devastanti effetti di alcuni fattori di pesante alterazione attivi nella parte superiore del bacino. Il miglioramento qualitativo delle acque provenienti dalla Valle di Fassa e il ripristino almeno parziale delle portate naturali del T. Travingolo costituiscono importanti fattori di miglioramento che, unitamente alla riduzione degli sbalzi quotidiani di portata a valle della centrale di Predazzo, consentiranno un ulteriore rapido incremento della capacità ittiogenica e faciliteranno il riequilibrio qualitativo del popolamento ittico. Per questo assume particolare importanza anche l’intervento di ripopolamento della Trota marmorata e dello Scazzone, nonché la mitigazione degli effetti delle barriere trasversali invalicabili presenti a valle lungo il corso d’acqua.